Príloha č. 1- Podrobný opis predmetu zákazky

Obnova pätnástich (15) hrobov s náhrobkami na Národnom cintoríne v Martine v rozsahu statického zabezpečenia náhrobných kameňov; ich očistenia a obnovy písma; očistenia obruby a hrobových miest; ošetrenia plechovej strechy, kovových krížov, ohrádok, podstavcov na sviečky antikoróznym náterom; doplnenie odliatku plakety.

Pamiatkové objekty - hroby s náhrobníkmi - zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom:

1. Július Barč Ivan č. 2108/3

Kamenná tabuľa náhrobku hrobu má narušenú statiku, náhrobok je naklonený a jeho sokel sa odpojil od obruby. Je potrebné spojiť náhrobník s obrubou, a tým zastabilizovať celý náhrobník.

2. Ján Francisci Rimavský č. 2108/11

Mramorový náhrobník v tvare kríža na podstavci je nutné očistiť a obnoviť jeho písmo novým náterom. Očistiť celú obrubu hrobu.

3. Andrej Kmeť č. 2108/24

Očista kríža s reliéfom Krista, očista dekorácií v podobe kalicha a otvorenej knihy, kamenného sokla a hrobového miesta; celková očista od depozitov.

4. Karol Kuzmány č. 2108/30

Hrobka Karola Kuzmányho a jeho rodiny v tvare štylizovaného antického chrámu s valenou klenbou má plechovú krytinu, ktorej povrch je skorodovaný - plech natrieť ochranným náterom, očistiť hrobové miesta a obrubu hrobu, mramorové dosky, a obnoviť písmo aj tabuľky s nápismi.

5. Karol Plicka č. 2108/41

Očistiť žulovú platňu, taktiež aj pieskovcový objekt v tvare šošovky. Mosadzné písmená aj obrubu hrobu očistiť od machu.

6. Ján Švehla č. 2108/54

Skorodované kovové kríže a železnú ohrádku je nutné ošetriť protikoróznym náterom. Doplniť odpadávajúcu časť obruby hrobu.

7. Izabela Textorisová č. 2108/55

Obnova písma zlatou farbou. Očistiť celý hrob.

Nepamiatkové objekty - hroby s náhrobníkmi

8. Samuel Buľovský

Očista náhrobných dosiek a obrúb od zaneseného machu. Orezať spodné vetvy stromu.

9. Ján Dobrucký

Obnoviť písmo, očistiť a doplniť rozpadávajúcu časť obruby hrobu. Nutný antikorózny náter ohrádky.

10. Mikuláš Štefan Ferienčík

Očista náhrobného kameňa, ktorý je pokrytý depozitmi, obnova písma čiernou farbou. Podstavec na sviečky natrieť antikoróznym náterom. Taktiež doplniť rozpadávajúcu časť obruby hrobu.

11. Andrej Hodža

Očistiť náhrobník aj obrubu hrobu. Skorodovanú železnú ohrádku natrieť antikoróznym náterom, obnova písma knihy.

12. Jozef Kopas

Doplniť odliatok plakety na náhrobníku, obnova písma, očistenie náhrobných dosiek a obruby od machu.

13. Samuel Kuchta

Očistiť náhrobník od machu ako aj celková očista obruby hrobu.

14. Josephus Lunacsek

Zastabilizovať narušenú statiku, očistiť obrubu hrobového miesta.

15. Andrej Švehla

Komplexná očista obruby a hrobového miesta, obnova čierneho písma. Nutný antikorózny náter železnej ohrádky.

Krajský pamiatkový úrad Žilina vydal Rozhodnutie zo dňa 23.09.2019 pod číslom konania: KPUZA-2019/21142-2/75980/REA, kde určil dve podmienky, za ktorých možno pripravovať a vykonávať obnovu hore uvedených pamiatkových a nepamiatkových objektov:

V prvej podmienke je určené, že pri obnove historických kamenných náhrobkov je dôležité z hľadiska ich ochrany dbať na to, aby sa čistenie ich povrchov nerealizovalo invazívnym spôsobom, t.j. napr. škrabaním ostrými predmetmi a leptaním (oceľová kefa, kyseliny), brúsením (šmirgle, rotačná brúska)! Kamenné náhrobky je dobré najskôr nasucho očistiť cirokovou kefou a potom poumývať vodou s neagresívnym bezfosfátovým prostriedkom, ošetrené miesta ihneď opláchnuť čistou vodou. Historické kamenné náhrobky je ale najlepšie očistiť pomocou vysokotlakového prúdu horúce pary.

V druhej podmienke sa uvádza, že obnova hrobov s náhrobkami bude realizovaná spôsobom, ktorý nenaruší pôvodný materiál, celkový výraz, výzdobu, písmo náhrobku. Písmo neobnovovať dosekaním, keďže tak zaniká jeho autenticita, písmo pre lepšiu čitateľnosť je možné prípadne farebne zvýrazniť. Pri obnove náhrobkov sa neodporúča používanie novodobých silikónových tesniacich materiálov, ktoré sú nepriepustné a zadržujú vlhkosť medzi spojmi kamenných častí náhrobkov. Silikónový tmel časom zvetráva, mení farebnosť, pôsobí na prírodnom kameni umelo, rušivo a neesteticky. Majú sa používať tradičné technológie a materiály, keďže najlepšie vyhovujú charakteru historických náhrobkov.

Špecifikácia cien

| P. č. | Označenie hrobu s náhrobníkom | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Július Barč Ivan č. 2108/3 |  |  |
| 2. | Ján Francisci Rimavský č. 2108/11 |  |  |
| 3. | Andrej Kmeť č. 2108/24 |  |  |
| 4. | Karol Kuzmány č. 2108/30 |  |  |
| 5. | Karol Plicka č. 2108/41 |  |  |
| 6. | Ján Švehla č. 2108/54 |  |  |
| 7. | Izabela Textorisová č. 2108/55 |  |  |
| 8. | Samuel Buľovský |  |  |
| 9. | Ján Dobrucký |  |  |
| 10. | Mikuláš Štefan Ferienčík |  |  |
| 11. | Andrej Hodža |  |  |
| 12. | Jozef Kopas |  |  |
| 13. | Samuel Kuchta |  |  |
| 14. | Josephus Lunacsek |  |  |
| 15. | Andrej Švehla |  |  |
| SPOLU: |  |  |  |